Tareas y desarrollo de prácticas y simulaciones

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Fundamentos de sistemas digitales y arquitectura de computadoras

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: Apellidos y nombres del estudiante

Desarrollo de la Guía

En el desarrollo de las actividades previas nos hemos acercado a las condiciones para alcanzar el Reto 1, en esta tarea una vez que hemos visto los mapas de karnaugh haremos el módulo decodificador de BCD a 7 segmentos que presentará un mensaje secuencial de 13 a 15 caracteres definido por cada estudiante. La frase será única y no se repetirá con ningún otro estudiante:

| E | S | C | r | I | b | E | - | t | U | - | F | r | A | S | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Selecciones la frase que va a presentar, la cual debe contener por lo menos 13 caracteres válidos (sin contar espacios o guíones)

Figura 1

Display de 7 segmentos (Isaac et al., 2025)

A continuación llene la tabla de verdad tomando en cuenta cada una de las letras del mensaje individual a presentarse, para ello tome en cuenta que para cada combinación de las variables de entrada  que segmentos del display  se deben encender para formar la letra que corresponda a la secuencia, así por ejemplo para la combinación de entrada 0000, se debe mostrar la letra E, para ello se apagan los segmentos b y c y los demás se encienden, es decir con 1 lógico. Esto lo vemos en la tabla de verdad que se muestra a continuación y dónde solo se ha llenado esta línea como referencia:

- Cambie la columna Mensaje con su mensaje individual y llene la tabla de verdad:

| Celda | A | B | C | D | Mensaje | a | b | c | d | e | f | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | C |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | r |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | I |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | b |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | E |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | t |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | F |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | r |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | S |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | E |  |  |  |  |  |  |  |

- De esta tabla extraiga los mimterm para las funciones para a, b, c, d, e, f y g

a = {....}

b  = {....}

c  = {....}

d  = {....}

e   = {....}

f  = {....}

g  = {....}

- Simplifique las funciones con los Mapas de Karnaugh:

Función a:

a = {....}

| AB\CD |  | 00 |  | 01 |  | 11 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 |  | 1 | 1 | 3 |  | 2 |  |  |
| 01 | 4 |  | 5 |  | 7 |  | 6 |  |  |
| 11 | 12 |  | 13 |  | 15 |  | º14 |  |  |
| 10 | 8 |  | 9 |  | 11 |  | 10 |  |  |

Función b:

b = {....}

| AB\CD |  | 00 |  | 01 |  | 11 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 |  | 1 | 1 | 3 |  | 2 |  |  |
| 01 | 4 |  | 5 |  | 7 |  | 6 |  |  |
| 11 | 12 |  | 13 |  | 15 |  | 14 |  |  |
| 10 | 8 |  | 9 |  | 11 |  | 10 |  |  |

Función c:

c = {....}

| AB\CD |  | 00 |  | 01 |  | 11 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 |  | 1 | 1 | 3 |  | 2 |  |  |
| 01 | 4 |  | 5 |  | 7 |  | 6 |  |  |
| 11 | 12 |  | 13 |  | 15 |  | 14 |  |  |
| 10 | 8 |  | 9 |  | 11 |  | 10 |  |  |

Función d:

d = {....}

| AB\CD |  | 00 |  | 01 |  | 11 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 |  | 1 | 1 | 3 |  | 2 |  |  |
| 01 | 4 |  | 5 |  | 7 |  | 6 |  |  |
| 11 | 12 |  | 13 |  | 15 |  | 14 |  |  |
| 10 | 8 |  | 9 |  | 11 |  | 10 |  |  |

Función e:

e = {....}

| AB\CD |  | 00 |  | 01 |  | 11 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 |  | 1 | 1 | 3 |  | 2 |  |  |
| 01 | 4 |  | 5 |  | 7 |  | 6 |  |  |
| 11 | 12 |  | 13 |  | 15 |  | 14 |  |  |
| 10 | 8 |  | 9 |  | 11 |  | 10 |  |  |

Función f:

f = {....}

| AB\CD |  | 00 |  | 01 |  | 11 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 |  | 1 | 1 | 3 |  | 2 |  |  |
| 01 | 4 |  | 5 |  | 7 |  | 6 |  |  |
| 11 | 12 |  | 13 |  | 15 |  | 14 |  |  |
| 10 | 8 |  | 9 |  | 11 |  | 10 |  |  |

Función g:

g = {....}

| AB\CD |  | 00 |  | 01 |  | 11 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 |  | 1 | 1 | 3 |  | 2 |  |  |
| 01 | 4 |  | 5 |  | 7 |  | 6 |  |  |
| 11 | 12 |  | 13 |  | 15 |  | 14 |  |  |
| 10 | 8 |  | 9 |  | 11 |  | 10 |  |  |

Resumen de las funciones simplificadas:

a = ....

b =  ....

c  =  ....

d =  ....

e =  ....

f =  ....

g =  ....

- Inserte las capturas de pantalla para las combinaciones 0000 a 1111

Combinación 0000

Combinación 0001

Combinación 0010

Combinación 0011

Combinación 0100

Combinación 0101

Combinación 0110

Combinación 0111

...

Continúe hasta la combinación 1111

Preguntas

Conteste las siguientes preguntas:

¿Qué es un Display de 7 Segmentos?

¿Por qué se pone una resistencia en cada una de las entradas del display de 7 segmentos?

¿Cuándo se pueden combinar los unos en un Mapa de Karnaugh?

¿Cuáles son los minterm de las funciones a, b, c, d, e, f y g?

¿Que pasa si no cambia las configuraciones de KTechlab, como se sugiere en el documento de profundización?

Conclusiones y Recomendaciones:

- Desarrolle 3 conclusiones y 3 recomendaciones

Suba este documento desarrollado junto con su simulación Apellido_Nombre_Mensaje.circuit

Referencias

Isaac, P. E., Arboledas, J., García, J., & De Frutos, T. (2025). Hardware Libre. Hardware Libre. https://www.hwlibre.com/

Rúbrica

|  | Niveles |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Criterios | Excelente | Aceptable | Insuficiente |
| Criterio calificable 1 | Desarrolla toda la guía y documenta el proceso con capturas de pantalla y circuito de simulación de su entorno | Desarrolla parcialmente la guía y/o documenta parcialmente el proceso con capturas de pantalla y circuito de simulación de su entorno | No desarrolla mas del 20% de la guía ni documenta todo el proceso con capturas de pantalla de su entorno |
|  | 40 puntos | 26 puntos | 6 puntos |
| Criterio calificable 2 | Contesta correctamente todas las preguntas | Contesta correctamente mas del 60% de las preguntas | Contesta correctamente menos del 60% de las preguntas |
|  | 5 puntos | 4 puntos | 6 puntos |
| Criterio calificable 3 | Desarrolla correctamente las conclusiones y recomendaciones, no con un enfoque general sino orientado exclusivamente al desarrollo de la guía sin redacción atribuible a una IA | Desarrolla parcialmente las conclusiones y recomendaciones, no con un enfoque general sino orientado exclusivamente al desarrollo de la guía sin redacción atribuible a una IA | No desarrolla las conclusiones y recomendaciones, o tienen un enfoque general sin orientación exclusiva al desarrollo de la guía o su redacción es atribuible a una IA |
|  | 5 puntos | 4 puntos | 7 puntos |
| TOTAL | 50 | 34 | 19 |

Tareas y desarrollo de prácticas y simulaciones	1

Desarrollo de la Guía	1

Preguntas	15

Conclusiones y Recomendaciones:	16

Rúbrica	17